Лестничный подъемник гусеничный для инвалидов БК С100

Визуализация оборудования

Основные технические характеристики

| Общий вес (без навесной платформы) |  | 45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес основания, кг |  | 36 |  |  |
| Вес рукоятки управления, кг |  | 9 |  |  |
| Вес навесной платформы, кг |  | 18 |  |  |
| Эксплуатационные характеристики |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм - без навесной платформы - с навесной платформой |  | 1280х638х1000 1340х770х1000 |  |  |
| Грузоподъемность, кг |  | 160 |  |  |
| Запас хода вверх с максимальным грузом |  | 650 ступеней |  |  |
| Минимальная ширина лестницы, мм - в комплектации без навесной платформы - в комплектации с навесной платформой |  | 700 800 |  |  |
| Максимальный угол наклона лестничного марша |  | 35° |  |  |
| Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации без навесной платформы, мм -«L»- образный поворот -«U»- образный поворот |  | 980х980 980х1700 |  |  |
| Минимальные размеры промежуточной площадки в комплектации с навесной платформой, мм -«L»- образный поворот -«U»- образный поворот |  | 1200х1000 1200х2400 |  |  |
| Скорость движения, м/мин - при движении вверх - при движении вниз |  | 5,8 8,8 |  |  |
| Привод |  |  |  |  |
| Привод |  | гусеничный, самотормозящий |  |  |
| Тормоз |  | электромагнитный |  |  |
| Мощность двигателя, Вт |  | 200 |  |  |
| Электрооборудование |  |  |  |  |
| Количество АКБ |  | 2 |  |  |
| Напряжение АКБ, В |  | 12 |  |  |
| Емкость АКБ, Ач |  | 12 |  |  |
| Напряжение питания зарядного устройства, В |  | 220 |  |  |
| Время перезарядки АКБ, ч |  | 8 |  |  |
| Прокладка проводов между штурвалом и основным блоком |  | скрытая (не выходящая наружу) |  |  |
| На панели управления устройством располагаются: |  | - кнопки хода (вперед/назад); - кнопка аварийной остановки устройства. |  |  |
| На основании (приводе) со стороны крепления рулевой стойки располагаются |  | - световой сигнализатор уровня заряда батареи; - устройство контроля доступа (ключ). - дополнительная кнопка для приведения основания в действие. |  |  |
| Зарядное устройство |  | Отдельное, не встроенное в подъемник |  |  |
| Комплект поставки |  | Подъемное устройство (основание, стойка рулевого управления, подголовник, зарядное устройство), навесная платформа, штурвал аварийного спуска руководство по эксплуатации, сертификат. |  |  |

Дополнительна комплектация «БК С100»

Навесная платформа и дополнительные опоры фиксации кресла-коляски, позволяют максимально быстро и просто устанавливать, и закреплять различные виды кресла-колясок, включая детские, спортивные, а так с электроприводом.